工程量清单及招标控制价编制说明

工程名称：潜山市梅城镇河庄村余公闸桥水毁重建工程 - 工程概况： 余公闸桥位于潜山市梅城镇河庄村，老桥为水利部门建设 5×2 板桥加水闸。桥梁全宽 2 米，下部结构为重力式桥台，扩大基础；桥墩为实体墩，扩大基础。本次设计在老桥位下游约 3 米处重建桥梁，桥梁上部结构采用 2×8 米现浇钢筋混凝土实心板，简支结构，设计桥梁全长 16.84 米；桥面宽度：0.5 米（护栏）+4.0 米（行车道）+0.5 米（护栏），全宽 5.0 米。 桥梁上部构造：采用 2×8m 现浇钢筋混凝土实心板，板厚 0.4 米，板宽 5.0 米。 桥梁下部构造：采用重力式桥台，钢筋混凝土实体墩，扩大基础。 二、工程量清单控制价编制依据： 1、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）； 2、安徽车船税标准2019； 3、交通运输部《公路工程标准施工招标文件范本》（2018年版）； 4、交通运输部公告2011年第83号文《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》； 5、安徽省交通运输厅《关于调整安徽省公路工程人工费单价标准的通知》皖交建管函〔2019〕210号； 6、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知交办公路〔2016〕66号； 7、安徽省交通运输厅2016年7月4日《关于转发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》（皖交建管函[2016] 347号）； 8、安徽省建设工程造价管理总站颁布的“造价﹝2019﹞7号”文件，关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知，增值税税率为9%； 9、业主提供的相关图纸； 10、材料价格参照潜山市建设工程定额（造价）管理站颁发的2020年第11期《潜山市建设工程造价信息简讯》，潜山部分没有的参照安庆市区。 11、行政主管部门颁布的其他计价办法。 三、编制方法： 1、计量方法：手算； 2、计价方法： a.计价方式：全费用综合单价法； b.计价软件：纵横软件； 四、相关说明： 1、工程量清单应结合公路工程标准施工招标文件（2018年版）查阅和理解。 2、建筑工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700章的合计金额为基数，保险费率为3.0 ‰；第三者责任险的投保金额为人民币 100万元，保险费率为2.5 ‰，施工单位投标时建筑工程一切险及第三者责任险按招标控制价计算（即按工程量清单给定的建筑工程一切险及第三者责任险的金额报价）。最终以竣工结算后提供的有效保险发票支付。 3、安全生产费编制控制价时按招标控制价(不含安全生产费、暂列金额、建筑工程一切险及第三者责任险的保险费)的1.5％计算。施工单位投标时安全生产费按招标控制价计算（即按工程量清单给定的安全生产费金额报价）。 4、 本工程暂列金额为 34000.00元整，是指建设单位在工程量清单或施工承包合同中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 本控制价仅供甲乙双方签订合同时参考，最终以竣工验收工程量为准进行结算。 安徽泰杰工程咨询有限公司 2020年11月