# 第三章 服务需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，谈判响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于竞争性谈判文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经谈判小组审核认可。

| 天柱山景区防雷整改安装清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称：天柱山景区防雷整改安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额（元） | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合计 |
|  |  |  |  | 单位 |  |  |  |
| 1.茶庄职工宿舍防雷工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质：镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装形式：焊接 5.支撑卡制作安装 | m | 30 |  |  |
| 2 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格：Φ10 | m | 95 |  |  |
| 3 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格：-40*4 | m | 60 |  |  |
| 4 | WB030409006001 | 接地模块 | 1.名称:接地模块 | 个 | 6 |  |  |
| 5 | 030409011001 | 降阻剂 | 1.名称:降阻剂 | kg | 400 |  |  |
| 6 | WB030409001001 | 断接卡子制作、安装 | 1.名称:断接卡子制作、安装 | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置测试 | 系统/组 | 1 |  |  |
| 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度：0.5m | m3 | 16.3 |  |  |
| 9 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:就地回填 | m3 | 16.3 |  |  |
| 10 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:人工拆除 混凝土 无筋 | m3 | 0.78 |  |  |
| 11 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级 2.掺和料 3.厚度 | m2 | 3.25 |  |  |
| 12 | 03补001 | 老避雷带除锈及修复 | 1.老避雷带除锈及修复 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 03补002 | 开孔及恢复 | 1.开孔及恢复 | 个 | 3 |  |  |
| 14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PP-R 3.规格:DN15 | m | 15 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 二、马祖职工宿舍防雷工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:铜质 3.规格：Φ10 | m | 200 |  |  |
| 16 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:铜质 3.规格：Φ10 | m | 70 |  |  |
| 17 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格：-40*4 | m | 150 |  |  |
| 18 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置测试 | 系统/组 | 1 |  |  |
| 19 | WB030409001001 | 断接卡子制作、安装 | 1.名称:断接卡子制作、安装 | 套 | 4 |  |  |
| 20 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度：0.5m | m3 | 40.74 |  |  |
| 21 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:就地回填 | m3 | 40.74 |  |  |
| 22 | WB030409006001 | 接地模块 | 1.名称:接地模块 安装 | 个 | 15 |  |  |
| 23 | 030409011001 | 降阻剂 | 1.名称:化学降阻剂 铺设 | kg | 1000 |  |  |
| 24 | 03补001 | 开孔及恢复 | 1.开孔及恢复 | 个 | 2 |  |  |
| 25 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PP-R 3.规格:DN15 | m | 20 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 三、大龙窝职工宿舍防雷工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:铜质 3.规格：Φ10 | m | 195 |  |  |
| 27 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:铜质 3.规格：Φ10 | m | 80 |  |  |
| 28 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格：-40*4 | m | 120 |  |  |
| 29 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置测试 | 系统/组 | 1 |  |  |
| 30 | WB030409001001 | 断接卡子制作、安装 | 1.名称:断接卡子制作、安装 | 套 | 4 |  |  |
| 31 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度：0.5m | m3 | 32.59 |  |  |
| 32 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:就地回填 | m3 | 32.59 |  |  |
| 33 | WB030409006001 | 接地模块 | 1.名称:接地模块 安装 | 个 | 12 |  |  |
| 34 | 030409011001 | 降阻剂 | 1.名称:化学降阻剂 铺设 | kg | 800 |  |  |
| 35 | 03补001 | 开孔及恢复 | 1.开孔及恢复 | 个 | 4 |  |  |
| 36 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PP-R 3.规格:DN15 | m | 22 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 四、水泥扶手防雷工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格：-40*4 | m | 240 |  |  |
| 38 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置测试 | 系统/组 | 3 |  |  |
| 39 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度：0.5m | m3 | 66 |  |  |
| 40 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:就地回填 | m3 | 66 |  |  |
| 41 | WB030409006001 | 接地模块 | 1.名称:接地模块 安装 | 个 | 24 |  |  |
| 42 | 030409011001 | 降阻剂 | 1.名称:化学降阻剂 铺设 | kg | 1500 |  |  |
| 43 | WB030409003001 | 接地跨接线 | 1.名称:接地网测试 | 10处 | 1.2 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |

### 二、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，竞争性谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

### 四、验收

采购人和采购人委托的主管部门共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。